Provozní manuál

Nájemce je povinen před každou jízdou, během užívání zabezpečit karavan a postupovat dle tohoto manuálu.

Před jízdou:

1 – Uzavřít ventil plynové lahve a uzavřít veškeré plynové kohouty pro topení, lednici a sporák (tyto jsou uvnitř karavanu ve skřínce pod dřezem)

2 – Zkontrolovat a uzavřít veškerá okna a to i z mikro ventilace, řádně zajistit páčkami

3 – Zkontrolovat a zajistit dvířka lednice a veškerá dvířka vnitřního úložného prostoru a dveře WC, zajištěné zacvaknutím madla

4 - Uzavřít klapku chemického WC, ovládání uvnitř na míse WC

5 – Veškeré volně ložené věci uložit do úložných prostor, pod postelí, pod sedačkou a ve skříňkách

6 – Zkontrolovat a uzamknout veškerá vnější dvířka úložných prostor a napouštěcích otvorů

7 – Zkontrolovat vytažení podkládacích pacek do maximální polohy

8 – Při zapojení za tažné vozidlo vytáhnout podkládací kolečko do maximální polohy a řádně zajistit

9 – řádně zapojit a zajistit karavan za tažné vozidlo, odbrzdit ruční brzdu karavanu

Při užívání:

1 – V karavanu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně a svíček

2 – Při užívání plynového sporáku, či varné konvice tyto nenechávejte v provozu bez dohledu

3 – Karavan udržujte vždy v čistotě

4 – kohoutky v koupelně a kuchyni užívejte jen s vodu v nádrži, NEZAPÍNAT PŘI PRÁZDNÉ  VODNÍ NÁDRŽI

5 – Chemické WC užívejte dle návodu: 160 ml chemie ( odměrka je na víčku nádrže chemického záchodu) na 2 l vody vystačí na jednu 20l nádrž. Před vysunutím nádržky chem. WC, musí být uzavřena klapka chem. záchodu. Otevřete zvenku dvířka chem. WC a pod nádržkou stisknete žlutou pojistku a nádržku vysunete ven. Vylejete obsah, vypláchnete a následně odměrkou odměříte 160ml chemie kterou nalejete do nádržky a zalejete 2l vody. Nádržku zasunete zpět a uzavřete dvířka. Používat rozpustný toaletní papír, který vám je dodán pronajímatelem.

6 – Stojící karavan řádně zabrzdit, zajistit klíny proti pohybu, spustit podkládací kolečko a zapackovat podkládacími packami – packami neheverovat!! K vyrovnání karavanu použijte vyrovnávací klíny

7 – V případě užívání předstanu, nebo větrné zástěny, tyto balte vždy suché. V případě nepříznivého počasí toto nahlaste pronajímateli, že nebylo možno předstan či zástěnu zabalit suché. Předstan vždy řádně kolíkujte

V případě jakýchkoliv nejasností či nutnosti rady volejte pronajímatele na tel: +420603320071. Dojde-li ke škodě na zařízení karavanu z důvodu nedodržení shora uvedených pokynů veškerou vzniklou škodu hradí nájemce.